宿松县医养中心建设（含辐射）项目公众参与调查表
	被 调 查 人 情 况

	姓  名
	
	性别
	□男  □女
	年 龄
	

	联系电话
	
	文化程度
	□大专及以  □中专、中学  □小学及以下

	家庭住址
	     

	职  业
	□农民      □工人     □学生     □干部     □其他

	项目概况

宿松县中医院拟在宿松县经开区内建设宿松县医养中心建设项目，项目用地东侧紧邻城市主干道振兴大道和城市生态公园，北侧紧邻白鹤路和商业用地，南侧为居住用地，项目基地中间被一条城市景观河新耕河划分为东西两块用地。新耕河东侧建设一期工程，为宿松县中医院经开区院区，规划建设医疗宿松县医养中心建设项目环境影响报告书床位 800 张；西侧建设二期工程，为宿松县养老中心，规划建设养老床位 800张。
产生的大气污染物主要为污水处理站废气、锅炉废气、汽车尾气、食堂油烟、中药煎煮废气、柴油发电机废气和垃圾站臭气。

污水处理站废气主要污染物成分为NH3、H2S等，污水处理设备均为地埋式。因此污水处理站正常运行时产生的臭气较少，无组织排放。本评价建议建设单位在污水处理站与病房之间设置绿化防护带，增加绿化率，以减少臭气对周围环境的影响。

项目锅炉使用天然气作为燃料，天然气为清洁能源，废气经24m高排气筒直接排放。经预测可知，NOX、SO2、颗粒物的最大落地浓度占标率分别为1.838%、3.438%、0.24367%，均小于10%，对外环境影响很小。

汽车尾气中主要污染物为CO、HC、NO2，地面停车位区域面积较大且分散在院内，地下停车场加强机械排风，废气经高出地面的出风口排放，对外环境影响很小。为了减少汽车尾气排放对大气环境的污染，评价建议在周边种植部分绿化带，对大气环境将起到一定的净化作用。

食堂油烟采用油烟净化器进行处理后，经专用烟道由楼顶高空排放，排放浓度及处理效率均满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求。

中药煎煮产生的废气量很少，成分主要为水蒸气及中药挥发废气。评价要求加强室内通风，煎煮室安装排气扇，以降低中药煎煮过程产生的废气对周围环境的影响。

医疗区备用发电机组，燃烧废气经楼顶排气筒排放。项目采用城市电网供电，供电情况比较正常，发电机使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，柴油发电机废气中的主要污染物烟尘、NOX、SO2均可做到达标排放。
一期医疗区废水为医疗废水和生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N 和粪大肠菌群等。酸洗废水中和池预处理、食堂废水隔油池预处理后同其他污水一同进入化粪池，然后进自建污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准和宿松县城北污水处理厂接管标准后，经排污口接入市政污水管网，进入宿松县城北污水处理厂深度处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后，尾水排入二郎河。。
建设单位主要采取基础减振、建筑物隔声、合理布局等途径进行噪声污染防治和控制，经过距离衰减，各场界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中声环境功能区2类、4类排放标准要求。
项目建成后产生的固体废物包括一般固体废弃物和危险固体废物，其中一般固体废物为生活垃圾和中药煎煮药渣，危险固体废物为医疗废物和污水站污泥。生活垃圾消毒后交给环卫部门统一清运，中药煎煮药渣混入生活垃圾处理，医疗废物和污水处理站污泥交给有资质单位处置。建设项目固体废弃物妥善处置率为100%。

院区加速器：将加速器机房治疗室设置为控制区，将控制室、水冷机房设置为监督区；加速器产生辐射的主要控制系统用开关钥匙进行控制；加速器迷路门安装门机联锁装置；加速器机房安装紧急停机按钮（急停开关）；迷路门外安装工作状态指示灯，门外设置醒目、规范的电离辐射警告标志；加速器治疗机房内安装实时监控装置，并配备对讲装置；电缆沟采用“U”形管道由底部穿过医用直线加速器机房，通风管道、水管拟采用45°穿墙。

院区DSA：机房划分为控制区，将操作室、机柜室划分为监督区；设置观察窗，工作人员通过观察窗观察机房内患者状态；机房门外设工作指示灯和电离辐射警告标志，指示灯箱上设置警示语句；机房防护门设置闭门装置，且工作状态指示灯与机房相通的门能有效联动；配备铅橡胶围裙、铅橡胶帽子、铅橡胶颈套、铅橡胶手套、铅悬挂防护屏、床侧防护屏、移动铅防护屏风、铅橡胶性腺防护围裙、防护眼镜、铅防护吊帘、床侧防护帘、阴影屏蔽器具等个人防护用品。

院区CT模拟定位机：医院拟将CT模拟定位机模拟室划分为控制区，将控制室划分为监督区，在模拟室防护门外设工作指示灯和电离辐射警告标志，指示灯箱上设置警示语句。防护门设置闭门装置，且工作状态指示灯与模拟室相通的门能有效联动；医院应做好本项目控制区的监督管理工作，防止无关人员入内；辐射工作人员配备防护铅衣、铅眼镜、铅帽等。

医院应为院区配备1台环境辐射剂量巡测仪，加速器机房配备2台个人剂量报警仪。

	1、您对当地环境质量现状的看法？

	(1)较好
	(2)一般
	(3)较差

	2、您认为项目所在地主要的环境问题是(可多选)?

	(1)废水
	(2)废气
	(3)废渣
	(4)噪声
	(5)其他

	3、您对拟建项目是否了解?

	(1)非常了解
	(2)了解
	(3)不清楚

	4、您认为项目施工期主要有那些污染？

	(1)施工扬尘
	(2)施工污水
	(3)施工噪声
	(4)建筑垃圾
	(5)生态破坏

	5、您对本项目建成后最担心的环境问题是 (多选)？

	(1)水环境
	(2)声环境
	(3)大气环境  
	(4)固废污染
	(5)环境风险

	6、您认为本项目建成后产生的有益影响是什么？

	(1) 增加就业
	(2)促进经济发展
	(3) 不利 

	7、从环保角度出发，您对本项目持何种态度(如反对请在下面填写理由)？                     

	(1)赞成
	(2)反对
	(3)无所谓

	公众对该建设项目环保方面有何建议和要求：



	调查人签名
	
	调查日期
	       年     月     日



3

