附:具体采购设备名称、数量、参数要求
一包：胃镜全自动清洗消毒机1台（预算价7万元）
1、设备工作条件：自来水进水量，8L/min以上；电能参数：AC220V+-10%,50HZ,10A.消毒液储存容量；底部储液箱容量12L。清洗槽容量；9L。酶液储存箱容量：2.5L。酒精储存箱容量：2.5L。

2.具有全程故障报警功能。

3.专用链接快速接头，更易于内镜的快速连接。

4.具备清洗全过程持续测漏监控功能，数字式连续测漏，内镜漏气随时报警。

5.质保期：2年。
二包：便携式睡眠诊断系统1台（预算价5万元）

一、项目概述：

进口便携式睡眠诊断系统，适用于成人及儿童睡眠呼吸暂停的诊断与治疗，方便临床便携使用。

二、设备技术规格及配置：

1、导联数：≥10导；

包括：口鼻气流1导、鼾声1导、胸腹部呼吸运动1导、体位1导、血氧1导、脉搏率1导、脉搏波1导、病人事件1导、数据良好指示标识1导、CPAP压力滴定1导；

2、体积小巧，主机重量小于90克，适合于患者在医院任何科室或家庭诊断使用；

★3、设备具备≥4GB内存，可同时存储超过50段的整夜数据；

★4、具有基于气流和血氧饱和度信号的良好数据指示功能，方便医生在记录完成后未进行数据分析的情况下，及时了解数据的良好程度，极大的节省了设备在医院和家庭患者之间的转运时间。

5、优良的传感器附件，保证高质量的血氧监测技术，可重复使用的体积描记式胸腹绑带，以及带过滤器的鼻气流导管。

★6、可蓝牙无线联机同一品牌的CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，具有在电脑上调压的压力滴定控制软件；并且能够记录实时潮气量，压力变化，漏气量等数据。

三、分析软件性能

1、具有儿童、成人睡眠呼吸紊乱分析记录软件；具有所有信号和参数分析记录软件；系统应具备滤波功能，能实现交流50Hz或60Hz滤波，指定频率滤波，抗混淆滤波等；

2、原厂最新版的记录与分析软件系统，可以自定义操作者的权限，可以个性化设置软件界面，具有领先的自动分析功能，全面满足最新的AASM2.3标准，同时数据库管理系统，能够高效的进行临床数据统计，大大简化临床科研工作量；

3、具有中文报告自定义功能，可显示多种趋势图，柱状图和饼图反映患者情况，并可存储为Word，PDF，EDF，EXCEL等格式；自动生成患者数据库，主管医生具有临床数据索引功能，可以按照临床指标，如AHI,SPO2，睡眠效率等搜索多台电脑的患者数据，并可以导出到Excel，用于后续研究；具有数据库安全管理软件，可以加密，恢复和备份数据；

4、软件免费，终身升级。

四、质保期：2年。
三包：一氧化碳检测仪1台（预算价1万元）

1、检测气体：肺部呼出一氧化碳；
2、量程：0～50.0ppm（可过载5%）；
3、精度：+-0.1ppm；
4、最小读数：0.1ppm；
5、响应时间：≤25秒传感器，电化学型；
6、传感器寿命：2年；
7、显示：大屏幕液晶显示；
8、电池：气体检测仪3.6V锂离子充电供电，连续工作100～200小时；
9、工作温度：20～40℃；
10、工作湿度：15～80%RH；
11、质保期：2年。

四包：超强手控手柄1根（预算价6.9万元）

★拟采购戴安力超强手控手柄1根，型号72200616，原装进口，能匹配我院目前已具有的戴安力第二代关节镜动力刨削系统，质保1年。

